Môn 6 : Dẫn Đường (30)

Câu 1: Dẫn đường trực quan là:

a. Phương pháp dẫn đường quán tính dựa vào vị trí, vận tốc và động thái ban đầu đã biết của phương tiện.

b. Phương pháp dẫn đường dựa trên thiết bị phát sóng vô tuyến trên mặt đất, thiết bị thu trên tàu bay.

c. Phương pháp dẫn đường sử dụng các địa tiêu hoặc các điểm kiểm tra để xác định vị trí của tàu bay.

Câu 2: Nhược điểm của dẫn đường trực quan là:

a. Phụ thuộc vào điều kiện tầm nhìn.

b. Không bay cao được.

c. Dễ bị lạc đường.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Dẫn đường quán tính là:

a. Phương pháp dẫn đường quán tính dựa vào vị trí, động thái và thông tin ban đầu đã biết của phương tiện.

b. Phương pháp dẫn đường dựa trên thiết bị phát sóng vô tuyến trên mặt đất, thiết bị thu trên tàu bay.

c. Phương pháp dẫn đường sử dụng các địa tiêu hoặc các điểm kiểm tra để xác định vị trí của tàu bay.

Câu 4: Phương pháp dẫn đường nào không dựa vào thiết bị bên ngoài tàu bay:

a. Dẫn đường vô tuyến.

b. Dẫn đường vệ tinh.

c. Dẫn đường quán tính.

Câu 5: Dẫn đường bằng thiết bị vô tuyến mặt đất là:

a. Phương pháp dẫn đường quán tính dựa vào vị trí, vận tốc và động thái ban đầu đã biết của phương tiện.

b. Phương pháp dẫn đường dựa trên thiết bị phát sóng vô tuyến trên mặt đất, thiết bị thu trên tàu bay.

c. Phương pháp dẫn đường sử dụng các địa tiêu hoặc các điểm kiểm tra để xác định vị trí của tàu bay.

Câu 6: Thiết bị dẫn đường nào phát sóng vô hướng:

a. VOR/DME.

b. ILS.

c. NDB.

Câu 7: Các thiết bị dẫn đường vô tuyến được sử dụng cho quy tắc bay bằng mắt:

a. VHF Omnidirectional Range (VOR).

b. Nondirectional Radio Beacon (NDB).

c. Global Positioning System (GPS).

d. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Nhược điểm của dẫn đường bằng thiết bị vô tuyến mặt đất:

a. Phụ thuộc vào thiết bị phát sóng mặt đất và thiết bị thu trên tàu bay.

b. Phụ thuộc vào thời tiết.

c. Phụ thuộc vào địa hình.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Yêu cầu tính năng của tính năng dẫn đường theo yêu cầu (RNP):

a. Tính năng giám sát.

b. Tính năng cảnh báo trên tàu bay.

c. Cả a và b.

Câu 10: Ưu điểm của tính năng dẫn đường theo yêu cầu (RNP):

a. Đáp ứng được yêu cầu về an toàn bay.

b. Giảm thời gian bay và chi phí nhiên liệu.

c. Giảm ô nhiễm môi trường.

d. Cả a và b.

e. Tất cả các ý trên.

Câu 11:

RNP có độ chính xác, tổng sai lỗi toàn bộ hệ thống (TSE) trong 95% thời gian bay phải:

a. ≤ 0,5xRNP.

b. ≤ 1xRNP.

c. ≤ 2xRNP.

Câu 12: RNP 1 có độ chính xác:

a. 95% thời gian bay giữ trong giới hạn ± 1 NM.

b. 95% thời gian bay giữ trong giới hạn ± 2 NM.

c. 95% thời gian bay giữ trong giới hạn ± 4 NM.

d. Tất cả đều sai.

Câu 13: RNP 4 có độ chính xác:

a. 95% thời gian bay giữ trong giới hạn ± 2 NM.

b. 95% thời gian bay giữ trong giới hạn ± 4 NM.

c. 95% thời gian bay giữ trong giới hạn ± 8 NM.

d. Tất cả đều sai.

Câu 14: Tính toàn vẹn của RNP là:

a. Khả năng tự phát hiện lỗi và cảnh báo kịp thời tàu bay có đang đáp ứng 1xRNP.

b. Vị trí thực của tàu bay trong bán kính 2xRNP.

c. Khả năng tự phát hiện lỗi và cảnh báo kịp thời tàu bay có đang đáp ứng 2xRNP.

Câu 15: Tính liên tục của RNP là:

- Xác suất mất tín hiệu dẫn đường phải nhỏ hơn 10-5 trong thời gian bay.

b. Xác suất không mất tín hiệu dẫn đường phải nhỏ hơn 10-4 trong thời gian bay.

c. Xác suất mất tín hiệu  dẫn đường phải lớn hơn 10-4 trong thời gian bay

Câu 16: Dẫn đường theo tính năng (PBN) khác với dẫn đường truyền thống ở điểm nào?

a. Giúp tàu bay bay thẳng hơn, giảm quãng đường và thời gian bay.

b. Giúp tàu bay có thể bay đến các sân bay không đặt đài dẫn đường.

c. Giúp tàu bay bay thẳng hơn nhưng bắt buộc phải đi qua các đài dẫn đường.

d. Cả a và b.

e. Cả a, b và c.

Câu 17: Dẫn đường theo tính năng (PBN) là:

a. Tính năng dẫn đường cần thiết cho hoạt động bay được công bố cho một vùng trời xác định.

b. Tính năng dẫn đường cần thiết cho hoạt động bay được công bố cho quỹ đạo cố định.

c. Tất cả đều sai.

Câu 18:

Dẫn đường khu vực (RNAV) là phương pháp dẫn đường cho phép tàu bay hoạt động trên quỹ đạo mong muốn:

a. Trong tầm phủ của đài dẫn đường quy chiếu ở mặt đất.

b. Trong tầm giới hạn khả năng của thiết bị tự dẫn trên tàu bay.

c. Tất cả các ý trên

Câu 19:

Dẫn đường khu vực (RNAV) bao gồm các tính năng:

a. Giám sát trên tàu bay.

b. Cảnh báo trên tàu bay.

c. Tất cả đều sai.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 20: Thiết bị dẫn đường vô tuyến nào cung cấp khoảng cách nghiêng từ máy bay đến trạm mặt đất:

a. ILS.

b. VOR.

c. DME.

Câu 21: Thiết bị dẫn đường ILS cung cấp thông tin gì cho tàu bay:

a. Góc radial và khoảng cách.

b. Góc hạ độ cao và trục tâm đường băng.

Câu 22: Dải tần số được các hệ thống dẫn đường vệ tinh sử dụng:

a. GPS: L1 (1575.42 MHz), L2 (1227.60 MHz), L5 (1176.45 MHz).

b. GLONASS: L1 (1602 MHz), L2 (1246 MHz).

c. Cả a và b.

Câu 23: Ưu điểm của hệ thống dẫn đường vệ tinh:

a. Độ chính xác cao, khả năng bao phủ toàn cầu.

b. Giảm thiểu phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường mặt đất, tiết kiệm chi phí xây dựng và bảo trì.

c. Tăng cường an toàn và hiệu quả khai thác bay.

d. Tất cả đều đúng

Câu 24: Dẫn đường PBN cho phép một tàu bay bay theo một đường bay tối ưu giữa 2 điểm dựa trên:

- 2D: Kinh độ, vĩ độ.

b. 3D: Kinh độ, vĩ độ, cao độ.

c. 5D: Thời gian, kinh độ, vĩ độ, cao độ, hình ảnh.

d. Tất cả đều sai.

Câu 25: Điểm khác biệt chính giữa RNAV và RNP trong PBN là gì?

a. RNAV yêu cầu hệ thống giám sát hiệu suất trên máy bay, còn RNP thì không.

b. RNP yêu cầu hệ thống giám sát và cảnh báo hiệu suất, còn RNAV thì không.

c. RNAV chỉ sử dụng tín hiệu VOR, còn RNP sử dụng GPS.

d. Tất cả đều sai.

Câu 26: Một ưu điểm của dẫn đường vệ tinh (GNSS) so với quán tính (INS) là gì:

a. Cần điểm khởi đầu để hoạt động.

b. Không bị sai số tích lũy theo thời gian.

c. Chỉ hoạt động khi có đài dẫn đường mặt đất.

Câu 27: Dẫn đường vệ tinh GPS/GNSS có nhược điểm gì:

a. Giảm thiểu phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường mặt đất, tiết kiệm chi phí xây dựng và bảo trì.

b. Nhiễu do hiện tượng tự nhiên (nhiễu khí quyển) hoặc cố tình, tác chiến điện tử (jamming, spoofing).

c. Cả a và b.

Câu 28: Dẫn đường ILS thường được sử dụng khi nào:

a. Khi máy bay đang bay trên vùng hẻo lánh.

b. Khi máy bay đang bay vòng quanh khu vực thành phố.

c. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, đặc biệt lúc thời tiết xấu.

Câu 29: Nếu phi công bay qua một khu vực không có tín hiệu GPS và VOR, hệ thống nào dưới đây có thể giúp dẫn đường mà không cần tín hiệu bên ngoài? :

a. ILS/DME.

b. Dẫn đường vô hướng NDB.

c. Dẫn đường quán tính INS.

Câu 30: Dẫn đường tính năng PBN yêu cầu cơ bản cần có:

a. Độ chính xác, tính toàn vẹn.

b. Tính liên tục, tính khả dụng.

c. Tính toàn vẹn, tính liên tục, tính khả dụng.

d. Cả a và b.